附件3

2014年（首届）厦门市大学生测绘实践创新技能大赛实施细则

根据全国普通高等院校大学生测绘实践创新能力大赛有关精神和相关测绘规范的要求，特制定本次大赛实施细则。

一、执行规范

本次实践技能比赛按5"级光电测距导线测量要求，执行规范GJJ8－99《城市测量规范》

二、参赛使用仪器

5"级光电测距导线测量：全站仪（测角精度2"以上，测距精度3+3ppm以上），所用仪器可由华侨大学土木工程学院提供。

三、比赛场地及范围

5"级光电测距导线测量，由4个导线点组成闭合导线，导线长度约200米；具体路线、地点比赛时抽签决定。

D

A

B

C

四、实施细则与评分标准

计时方法：裁判宣布开始，计时开始，到上交成果计时结束。

比赛评分主要考核参赛队的作业速度和精度两个方面，采用百分制。

1.测量要求：

（1）参赛小组（每组4人）独立完成指定导线的全部观测，各组成员必须互换，即每个成员要观测、记录一个测站；

（2）要求经过4个导线点并测算出闭合导线角度闭合差。

2.比赛要求：

（1）各组独立观测一条导线，路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各组现场抽签确定点组。

（2）计时裁判计时，各评委现场观察测量过程。

（3）记录必须用竞赛委员会发的记录手薄。

（4）各组计算出导线闭合差。计算表格由组委会提供，格式见附表。现场进行内业计算，提交成果包括外业原始记录手薄和内业计算成果。

（5）计时方法：裁判宣布开始，计时开始，到仪器装箱、上交成果计时结束。

3.技术要求：

（1）导线测量中角度观测采用测回法观测2个测回，角度观测和计算的各项限差见表1。

表1 导线测量基本技术要求

| 等级 | 测角较差（″） | 测回数(DJ6) | 角度闭合差（″） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 24 | 2 | 24n |

注：本次比赛用全站仪，按盘左、盘右观测一测回。

（2）每测站起始观测应从盘左开始，测回间按规则变换度盘位置，第一测回：0°附近；第二测回：90°附近；

（3）光学对中误差小于或等于2mm；水准管气泡整平偏差小于或等于1格，对中、整平、平移仪器后，应拧紧中心连接螺旋；

（4）盘左照准目标是先起始目标后终始目标，盘右照准目标是先终始目标后起始目标；即盘左顺时针旋转，盘右逆时针旋转；

（5）记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数；

（6）角度的计算采用“奇进偶舍”的原则；角度闭合差分配采取“整数分配，大角分大，小角分小”的原则；记录、计算时的占位“0”必须填写。

4.注意事项

(1)观测按三级导线要求观测，见表3

(2)仪器的操作应符合要求，迁站时仪器必须装箱。

(3)记簿应记录完整，符合附件2的规定，并标明参赛组号。

(4)记录和计算按规范执行，导线观测和计算限差见表1。观测记录格式见表3、表4。

(5)各小组独立作业，不得妨碍或阻挡其他小组的观测，经劝告无效者取消比赛资格。

5.评分标准

各实践技能项目比赛，以参赛队完成作业的速度和观测质量评定成绩，其中速度占40%，成果质量占60％。

(1)时间：满分成绩为40分，以完成时间为准（以分钟计）计分。

计算方法：设该项成绩满分为40分，所有参赛组中最先完成的时间为40分，最晚完成的时间为15分，超过15分成绩为0，时间在15分以内的各组成绩 （时间计为 ）按下列公式计算：

(2)观测质量：

满分为40分，成果全部附合限差和无违反规定者排名居前。

外业观测要求：

A.每一测站限差及计算考核：观测结果中，上、下半测回角度差，两测回角度差，如果超限，整个导线测量竞赛成绩无效。

B.仪器操作性（占25分），考核项目有：仪器度盘配置、仪器迁站装箱等，符合规范要求为合格，操作错误一次扣分如表2，扣完为止。

C.记录规范性（占15分）：考核项目有：记录工整、表格填写完整等符合记录规定，计算准确等。若某项不符合要求，扣分如表2，扣完为止。

(3)计算成果：满分20分。

A.导线测量角度闭合差计算（占10分），若角度闭合差超限，该“计算成果”记为0分；若角度闭合差满足限差要求，则得10分（计算错误全扣）。

B.各导线边坐标方位角计算（占10分），先求角度改正数，再推算各边坐标方位角，计算错误，则该项不得分，计算格式见表4。

表2 导线测量外业观测质量评分表

| 评测 内容 | 评分标准 | 次数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作 规范 性（ 25分 ），扣 完为止 | 观测结果中，测回角度差，如果超限，整个导线测量竞赛成绩无效 |  |  |
|  | 每组成员每个测站应按规定编号进行观测和记录。违反扣4分 |  |  |
|  | 每测回起始观测应从盘左开始。违反扣2分 |  |  |
|  | 照准目标顺序应满足要求。违反扣1分 |  |  |
|  | 对中误差大于2mm。一次扣1分 |  |  |
|  | 水准管气泡整平偏差大于1格。一次扣1分 |  |  |
|  | 迁站时仪器未装箱。一次扣3分 |  |  |
|  | 以上操作规范性以外的违规情况，请酌情扣分。一次扣1-3分 |  |  |
| 记录规范性（15分），扣完为止 | 记录数据有就字改字、橡皮擦，刀片刮等现象。违反一处扣1分 |  |  |
|  | 记录者有无回报读数，未回报扣1分 |  |  |
|  | 记录数据有连环涂改。违反一处扣4分 |  |  |
|  | 每测站记录表格没有填写完整，扣2分 |  |  |
|  | 记录、计算时的占位“0”须填写，违反一处扣0.5分 |  |  |
|  | 以上记录规范性以外的违规情况，请酌情扣分。一次扣1-3分 |  |  |

注：本部分仅是一个测站的扣分，小组总扣分应为四个测站扣分之和；严禁伪造数据，一旦发现取消比赛资格。

附件一：记录规定。

1.不得转抄成果；

2.不得涂改、就字改字；

3.不得连环涂改；

4.不得用橡皮擦，刀片刮；

5.字迹清晰工整；

6.记录按顺序记录，不得空栏。

7.手簿不得空页、撕页

附件二：导线观测手薄。光电测距导线记录表（表3）

工程名称：                    观测日期：                     仪器：

观 测 者：                    记 录 者：                     天气：

| 测站 | 测回数 | 方向 | 水平度盘读数 | 角度值 | 测回平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 1 | M | 0 00 30 | 95 15 54 |  |  |
|  |  | N | 95 16 24 |  |  |  |
|  |  | M | 180 00 06 | 95 15 48 | 95 15 51 |  |
|  |  | N | 275 15 54 |  |  |  |

附件三：坐标方位角计算。闭合导线坐标方位角计算表（表4）

| 点号 | 观测角 (°′″) | 改正数 (″) | 改正后角 (°′″) | 坐标方位角(°′″) | 点号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  | 133-47-00 | D |
| A | 87-30-18 | -10 | 87-30-08 |  | A |
|  |  |  |  | 41-17-08 |  |
| B | 107-20-06 | -10 | 107-19-56 |  | B |
|  |  |  |  | 328-37-04 |  |
| C | 75-55-04 | -10 | 75-54-54 |  | C |
|  |  |  |  | 224-32-02 |  |
| D | 89-15-12 | -10 | 89-15-02 |  | D |
|  |  |  |  | 133-47-00 |  |
| A |  |  |  |  | A |
| ∑ | 360-00-40 | -40 | 360-00-00 |  |  |
| 辅助计算 | fβ=β测−β理 fβ容=±244=±48'' |  |  |  |  |